GBGBGB

LY/T ××××—××

绿化用有机基质

Organic media for greening use

编制说明

ICS

B

备案号：

GB/T ****—2016

- 2016-**-**实施

2016-**-**发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

中华人民共和国国家标准

一、 任务来源

根据国家标准委[2013]90号《国家标准委关于下达2013年第二批国家标准制修订计划的通知》的精神，项目编号为20131276-T-432的《绿化用有机基质》，由上海市园林科学研究所负责制定。

标准起草小组从2015年5月开始进行标准制订的调研工作；于2015年8月形成初稿；并在国内广泛征求意见，收集资料，在2015年10 ~ 11月完成意见征集工作，总共征集了17位专家共64条意见；2015年11月形成征求意见稿；2015年12月**日在国家林业局科技司的主持下，对标准送审稿进行审定；会后编制组根据专家意见对标准进一步修改，形成报批稿送国家标准委。

二、 编制原则

(1) 编写格式严格依据GB/T1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写。

(2) 在大量科研实验和应用基础上，参考了LY/T 1970—2011《绿化用有机基质》的实施情况以及国内外相关标准内容，总结我国有机废弃物土地利用的主要技术障碍，有针对性提出解决措施，具有科学性和可操作性。

三、 标准起草中参考了以下标准

GB/T 1250  极限数值的表示方法和判定方法

GB 7959  粪便无害化卫生标准

GB 8569  固体化学肥料包装

GB/T17136  土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T17137  土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T17138  土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T17139  土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T17141  土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB 18382   肥料标识 内容和要求

GB/T 23349《肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标》

GB/T22105.2  土壤质量 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定

GB/T23486  城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质

LY/T 1229  森林土壤水解性氮的测定

LY/T 1236  森林土壤速效钾的测定

LY/T1239  森林土壤pH值的测定

LY/T1250  森林土壤碳酸钙的测定

LY/T1251  森林土壤水溶性盐分分析

NY/T 302  有机肥料水分的测定

NY 525  有机肥料

NY/T 496  肥料合理使用准则

DB31/T 661  绿化用表土保护和再利用技术规范

四、 国内外相关情况和发展趋势

随着中国城市化进程的加速，有机废弃物土地利用对提高土壤质量和促进城市节能减排的作用已经获得大家的认可，全国各大城市分别根据当地的实际情况开展有机废弃物的土地利用。有机废弃物土地利用的主要利用方式是耗氧堆肥，其中用作有机基质是其重要的用途。传统的自然土壤种植存在质地粘重，结构板结、有机质含量低，通气性差等缺陷，加上肥沃的表土资源非常紧缺，因此大量不合格深层土、建筑垃圾土、化学土被迫用于绿化，直接影响植物的生长。我国城市绿化质量不高重要原因就是土壤质量不高，和有机废弃物土地利用率低有关。而在美国、日本等园艺发达国家，绿化已经走出了单纯利用自然土壤的传统年代，取而代之的是利用城乡废弃物如枯枝落叶、工厂下脚料、生活垃圾、生活污泥、畜禽粪便、食品副产品等生产的堆肥（compost）、基质(media)或有机肥用于绿化施工、土壤改良或覆盖。这些有机废弃物的利用突破了自然土壤存在的板结、有机质含量低、通气性差、透水性不强的缺陷，改善了土壤的理化性状，促进了植物的生长，提高植物的观赏价值，同时也促进了废弃物循环利用，减缓了废弃物处理处置的压力，提高了整个生态系统自我良性循环的能力。为了促进这些废弃物土地利用，许多国家都针对本国的情况制定了许多相应的技术标准，为废弃物土地利用提供了基础，而且这些废弃物利用标准一般也是主要针对城市绿化或林业建设的。如美国EPA1994年制定的《Composting Yard Trimming and Municipal Solid Waste》,澳大利亚2003年制定的国家标准《Composts, soil conditioners and mulches》,加拿大堆肥协会1997年还专门针对园林绿化出台了规范性标准文件《Development of Landscape Architect Specifications for Compost Utilization》，另外法国、英国、丹麦、芬兰、德国、希腊、爱尔兰、意大利、葡萄牙、西班牙、瑞典等国家也都有相应的标准，这些标准的制定和实施为有机废弃物循环利用提供了技术和政策的保障，不但解决了一部分有机废弃物处理处置的难题，促进了废弃物土地利用的比率，而且正是由于这些有机废弃物利用提高了这些国家绿化和林业建设的发展水平以及生态环境质量，也促进了有机废弃物土地利用的产业化发展，成为美国等园艺发达国家重要的环保产业之一。

正因为有机废弃物土地利用的重要作用，由上海市园林科学研究所主持编制的《绿化用有机基质》自从2011年实施后获得大家的认可，为全国各地的有机废弃物处置和土壤改良起到很好的指导作用。但随着我国当前对生态环境要求不但提高，《绿化用有机基质》作为一个行业标准，其局限性已经充分体现，不能从整个国家层面来指导有机废弃物土地利用，因为有机废弃物不仅仅局限在林业或农业系统，和食品、环保等行业均直接相关，如果上升为国标，能从更高的层面来指导全国有机废弃物循环利用，带动我国循环产业发展。同时随着原有标准的应用，我们在实践中也发现许多技术指标需要进一步完善，我们在总结原来标准应用的实践经验以及当今相关发展技术，将更好更新内容纳入到新标准中，更好指导实践。

五、 标准主要内容及说明

标准主要内容基本是沿用原林业行业标准《绿化用有机基质》（LY/T 1970-2011）中主要内容，并增加了以下内容，

具体为：

- 范围

基本沿用原有内容，但对有机基质的定义适当进行修订，增加了餐厨有机废物的内容。

- 规范性引用文件

保留原有标准中引用标准

- GB/T 1250 极限数值的表示方法和判定方法

- GB 7959 粪便无害化卫生标准

- GB 8569 固体化学肥料包装

- GB/T17136 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

- GB/T17137 土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

- GB/T17138 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T17139 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

- GB/T17141 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

- GB 18382 肥料标识 内容和要求

- GB/T22105.2 土壤质量 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定

- GB/T23486 城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质

- LY/T1239 森林土壤pH值的测定

- LY/T1251 森林土壤水溶性盐分分析

- NY/T 302 有机肥料水分的测定

- NY 525 有机肥料

- 另外增加了4项引用标准

LY/T 1229  森林土壤水解性氮的测定

- LY/T 1236  森林土壤速效钾的测定

- LY/T1250  森林土壤碳酸钙的测定

NY/T 496  肥料合理使用准则

3、术语和定义

保留原有标准中的属于和定义，并对某些术语和定义进行适当修正。

1）土壤改良剂，修改为有机改良基质（  organic amelioration media），定义为：“以有机成分为主的用于改善土壤物理和（或）化学性质，及（或）生物活性且无副作用的有机物料”。

2）绿化用有机基质（Greening Organic Media）

基本沿用原有定义，并进行适当修正，具体为：“以城乡有机废弃物为主要原料，可少量添加自然生成或人工固体物质，能固定植物、保水保肥、透气良好、性质稳定、无毒性、质地轻、离子交换量高、有适宜的碳氮比、pH易于调节，适合绿化植物生长的固体物质。按在绿化上的不同用途，绿化用有机基质可分为三种类型：一是作为土壤改良用的有机改良基质；二是扦插或育苗用基质；三是用于盆栽、花坛、屋顶、绿地或林地栽培绿化植物所用的栽培基质。”。

3）干密度（Dry Bulk Density）：沿用《绿化用有机基质》（LY/T 1970-2011）中定义，具体为“单位体积绿化基质的烘干重，单位为兆克每立方米（Mg/m3）”。

4）湿密度 （Wet Bulk Density）：沿用《绿化用有机基质》（LY/T 1970-2011）中定义，具体为：“绿化基质在饱和持水状态下，单位体积基质重量，单位为兆克每立方米（Mg/m3）”。

5）通气孔隙度（Aeration Porosity）沿用《绿化用有机基质》（LY/T 1970-2011）中定义，具体为：“绿化基质中被空气占领的孔隙占绿化基质总体积的比例，称为通气孔隙度，用百分率（%）表示。”。

6）杂物（Sundries）

基本沿用《绿化用有机基质》（LY/T 1970-2011）中定义，增加了“织物、建筑垃圾……”,具体为：“在绿化基质中残留的玻璃、塑料、金属、橡胶、石块、织物、建筑垃圾等不易分解的物质。”。

4、技术质量要求

一般要求、外观和嗅觉基本沿用《绿化用有机基质》（LY/T 1970-2011）中内容，对技术指标、安全指标进行了修正，具体为。

4.1 技术指标

粒径、干密度、湿密度、通气孔隙度和发芽指数基本沿用《绿化用有机基质》（LY/T 1970-2011）中相关指标，修改地方有：

- 杂物：对石块、塑料等不同杂物种类进行区分；

- pH增加了水饱和浸提方法测定的技术指标，并对原有测定方法规定的有机改良基质指标上下限适度放宽，以满足不同来源有机材料生产产品的质量要求，但对育苗基质还保持原控制指标；

- 含水量从35%放宽到45%，主要考虑有机基质是堆肥产品，一般堆肥后含水量在45%左右，所以进行放宽；

- 有机质含量降低，考虑到不同来源基质和不同种植需要，降低下限；

- 增加水解性氮、有效磷和速效钾的控制指标，主要考虑到有机基质使用不当也是面源污染主要来源之一，同时也是为了区分有机基质和有机肥不同，所以限制速效养分含量；

（6） 增加C/N比控制指标，为了和常规堆肥评价标准一致。

表4 不同绿化用途有机基质的技术指标

- 4.2 安全指标

4.4.1 卫生防疫安全指标

基本沿用《绿化用有机基质》（LY/T 1970-2011）中相关指标，既参考了建设部标准《城

镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》中相关技术要求（见表1）。

的卫生标准

表1、卫生防疫安全指标

| 控制项目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵死亡率 | >95% |
| 粪大肠菌群菌值（克或毫升） | >0.01 |

[1]粪大肠菌群菌值含义是含有一个粪大肠菌的被检样品克数或毫升数，该值越大，含菌量越小。

卫生防疫安全指标

4.4.2潜在毒害元素

参考上海迪士尼美方关于土壤有机改良材料的技术指标，以及 美国关于堆肥的标准《Compost Quality Standards and Guidelines》，加拿大标准《A Summary of Compost Standards in Canada》，《Ontario Compost Quality Standards》，增加了潜在毒害元素的技术控制指标，具体见表2。

表2 潜在毒害元素含量

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 可溶性氯/（mg/L*） | ≤ 2000 |
| 可溶性钠/（mg/L*） | ≤ 1000 |
| 可溶性硼/（mg/L*） | ≤ 3 |
| 硒/（mg/kg） | ≤ 30 |
| 碳酸钙（用于碱性土壤）/（mg/kg） | 0 |
| * 水饱和浸提液测定。 |  |

4.4.3 重金属控制要求

基本沿用《绿化用有机基质》（LY/T 1970-2011）中相关指标，

同时参考欧美国家堆肥重金属含量限值（表3）。

表3、  欧美国家堆肥重金属含量限值（mg/kg.dm）

| 国家 | 规 范 | Cd | 全Cr | Cr6＋ | Cu | Hg | Ni | Pb | Zn | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 澳大 利亚 | 质量等级A(有机农业) | 0.7 | 70 | - | 70 | 0.4 | 25 | 45 | 200 | - |
|  | 质量等级A(农业和花园) | 1 | 70 | - | 150 | 0.7 | 60 | 120 | 500 | - |
|  | 质量等级B（景观，恢复） | 3 | 250 | - | 500 | 3 | 100 | 200 | 1800 | - |
| 比利时 | 农业部 | 1.5 | 70 | - | 90 | 1 | 20 | 120 | 300 | - |
| 丹麦 | 堆肥 | 0.4 | - | - | 1000 | 0.8 | 300 | 120 | 4000 | 25 |
| 芬兰 | 生长施肥基质 | 3 | - | - | 600 | 2 | 100 | 150 | 1500 | 50 |
| 法国 |  | 3 |  |  |  | 8 | 200 | 800 |  |  |
| 德国 | 生物废弃物法规Ⅰ | 1 | 70 | - | 70 | 0.7 | 35 | 100 | 300 | - |
|  | 生物废弃物法规Ⅱ | 1.5 | 100 | - | 100 | 1 | 50 | 150 | 400 | - |
| 希腊 | 固体废弃物管理制度 | 10 | 510 | 10 | 500 | 5 | 200 | 500 | 2000 | 15 |
| 冰岛 |  | 1.5 | 100 | - | 100 | 1 | 50 | 150 | 350 | 15 |
| 意大利 | 固体有机组分限制值 | 10 | 500 | 10 | 600 | 10 | 200 | 500 | 2500 | 10 |
|  | 绿色和混合堆肥改良剂 | 1.5 | - | 0.5 | 150 | 1.5 | 50 | 140 | 500 |  |
| 卢森堡 | 用于植物 | 1.5 | 100 | – | 100 | 1 | 50 | 150 | 400 | – |
| 荷兰 | 堆肥 | 1 | 50 | – | 60 | 0.3 | 20 | 100 | 200 | 15 |
|  | 堆肥（非常干净） | 0.7 | 50 | – | 25 | 0.2 | 10 | 65 | 75 | 5 |
| 葡萄牙 | 城市固体垃圾与污泥 | 20 | 1000 | 1000 | 16 | 300 | 750 | 2500 | – |  |
| 西班牙 | 法规1310/1990 pH>7(农用污泥) | 40 | 1500 | – | 1750 | 25 | 400 | 1200 | 4000 | – |
|  | 法规1310/1990 pH<7(农用污泥) | 20 | 1000 | – | 1000 | 16 | 300 | 750 | 2500 | – |
| 西班牙 堆肥草案 | 等级AA | 2 | 250 | – | 300 | 2 | 100 | 150 | 400 | – |
|  | 等级A | 5 | 400 | – | 450 | 5 | 120 | 300 | 1100 | – |
| 瑞典 | QAS指导值 | 1 | 100 | – | 100 | 1 | 50 | 100 | 300 |  |
| 英国 | UKROFS规定的生活垃圾堆肥标准 | 0.7 | 70 | 0 | 70 | 0.4 | 25 | 45 | 200 | _ |
| 加拿大 | BNQ类型AA及A和CCME分类A | 3 | 210 | – | 100 | 0.8 | 62 | 150 | 500 | 13 |
|  | BNQ类型B和CCME类型B | 20 | 1060a |  | 757a | 5 | 180 | 500 | 1850 | 75 |
| 美国 | EPA污泥标准 | 39 |  | – | 1500 | 17 | 420 | 300 | 2800 | 41 |
|  | 纽约州DEC等级A | 10 | 100 | – | 1000 | 10 | 200 | 250 | 2500 | – |
|  | WA州等级A | 10 | 600 | – | 750 | 8 | 210 | 150 | 1400 | 20 |
|  | WA州等级AA | 39 | 1200 | – | 1500 | 17 | 420 | 300 | 2800 | 20 |
|  | 德克萨市州堆肥等级AA | 16 | 180 | – | 1020 | 11 | 160 | 300 | 2190 | 10 |
|  | 德克萨市州堆肥等级B | 39 | 1200 | – | 1500 | 17 | 420 | 300 | 2800 | 41 |
|  | 堆肥质量 | 4 | 100 | – | 300 | 0.5 | 50 | 150 | 400 | 10 |
| 澳大利亚 | 生物固废限值 | 3 | 400 |  | 200 | 1 | 60 | 200 | 250 | 20 |
| 新西兰 | DoH值（1992） | 15 | 1000 | – | 1000 | 10 | 200 | 600 | 2000 | – |

另外也参考了国家标准《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009） 中关于重金属的控制标准（见表4）。

表4   污泥中重金属的控制标准

| 序号 | 控制项目 | 限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 在酸性土壤（PH<6.5）上 | 在中碱性土壤（PH≥ 6.5）上 |
| 1 | 总镉(mg/kg干污泥） | <5 | <20 |
| 2 | 总汞(mg/kg干污泥） | <5 | <15 |
| 3 | 总铅(mg/kg干污泥） | <300 | <1000 |
| 4 | 总铬(mg/kg干污泥） | <600 | <1000 |
| 5 | 总砷(mg/kg干污泥） | <75 | <75 |
| 6 | 总镍(mg/kg干污泥） | <100 | <200 |
| 7 | 总锌(mg/kg干污泥） | <2000 | <4000 |
| 8 | 总铜(mg/kg干污泥） | <800 | <1500 |

因此将第III级标准进行适当的放宽，具体见表5。

表5  重金属指标和限值

| 序号 | 控 制 项 目 | 限 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I级 | II级 | III级 |
| 1 | 总汞（以干基计）/（mg/kg） ≤ | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
| 2 | 总铬（以干基计）/（mg/kg） ≤ | 70 | 200 | 450 |
| 3 | 总铜（以干基计）/（mg/kg） ≤ | 150 | 300 | 600 |
| 4 | 总锌（以干基计）/（mg/kg） ≤ | 300 | 1000 | 2500 |
| 5 | 总镍（以干基计）/（mg/kg） ≤ | 60 | 200 | 300 |
| 6 | 总镉（以干基计）/（mg/kg） ≤ | 1.5 | 3.0 | 6.0 |
| 7 | 总铅（以干基计）/（mg/kg） ≤ | 120 | 300 | 500 |
| 8 | 总砷（以干基计）/（mg/kg） ≤ | 10 | 20 | 45 |
| 9 | 总银（以干基计）/（mg/kg） ≤ | 10 | 20 | 30 |
| 10 | 总钒（以干基计）/（mg/kg） ≤ | 100 | 150 | 300 |
| 11 | 总钴（以干基计）/（mg/kg） ≤ | 50 | 100 | 300 |
| 12 | 总钼（以干基计）/（mg/kg） ≤ | 20 | 20 | 40 |

- 5 产品应用要求

5.1用作土壤酸碱度改良基质的pH要求

参考了其他地方省市的改良材料的技术标准，同时也参考了美国资料《Development of Landscape Architect Specifications for Compoat Utilization》中应用技术要求，具体见表6。

表6 土壤酸碱度改良基质的pH要求

| 项 目 |  | 改良基质种类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 酸性改良基质 | 中性改良基质 | 碱性改良基质 |
| pH | 水饱和浸提 | 4.5～6.5 | 6.5～8.0 | 7.5～9.0 |
|  | 10:1水土比法 | 4.5～6.5 | 6.5～7.5 | 7.5～9.5 |

5.2用作土壤有机改良基质的用量

- 主要根据项目组长期试验和现场应用的科研积累以及大型绿化工程土壤改良的时间经验总结。其中按照盐分来控制有机基质的用量，主要参考了美国标准《Compost Quality Standards and Guidelines》，具体见表7。

表7  不同盐分含量的有机基质用量的适用比例

| - EC值(mS/cm) - （水饱和浸提法） | - 对盐分敏感植物 | - 耐盐植物 |
| --- | --- | --- |
| - 0-1.25 | - 无限制 | - 无限制 |
| - 1.25~2.5 | - <40% | - 无限制 |
| - 2.5~5.0 | - <30% | - <60% |
| - 5.0~9 | - <15% | - <30% |
| - 9~12 | - 禁止使用 | - <10% |
| - 12~14 | - 禁止使用 | - <5% |
| - ≥ 14 | - 禁止使用 | - 禁止使用 |

- 5.3用作有机肥料的养分要求

- 参照NY/T 496的有关规定。

- 6 检测方法

本部分规定基质产品质量要求各个指标的监测方法。基本采用的是国家或林业部颁布的标准方法，具有简便、快速、可靠且适合不同基质产品质量的评价。其中

粒径、杂物、干湿密度和通气孔隙度基本采纳《绿化用有机基质》（LY/T 1970-2011）中附录规定的监测方法，另外还增加了见附录C（电位法：水饱和浸提）、附录D（电导率法：水饱和浸提）、附录E（有效磷的测定：双酸浸提-钒钼酸铵比色法）、附录F（有效磷、速效钾的测定：AB-DTPA浸提-等离子体光谱法）、附录H(可溶性氯的测定:水饱和浸提-硝酸银滴定法)、附录I（可溶性钠和可溶性硼的测定：水饱和浸提-等离子体光谱法）、附录J（总硒、总铬、总铜、总锌、总镍、总镉、总铅、总砷、总银、总钒、总钴和总钼的测定：三酸消解-等离子体光谱法）、附录K（总汞的测定：氢化法）的测定方法。具体参考依据分别是：

- 附录C（电位法：水饱和浸提）：主要引用了标准DB31/T661-2012中利用饱和浸提法测定土壤及其改良材料的pH的方法。

附录D（电导率法：水饱和浸提）：主要引用了标准DB31/T661-2012中利用饱和浸提法测定土壤及其改良材料的EC的方法。

附录E（有效磷的测定：双酸浸提-钒钼酸铵比色法）：参考了国外资料双酸浸提有效磷的方法，检测方法参考了NY 525-2012中5.4.4.4。

附录F（有效磷、速效钾的测定：AB-DTPA浸提-等离子体光谱法）：主要引用了标准DB31/T661-2012中利用AB-DTPA浸提-等离子体光谱法测定土壤有效磷和速效钾的方法。

附录H(可溶性氯的测定:水饱和浸提-硝酸银滴定法)：主要引用了标准DB31/T661-2012中饱

和浸提法提取容易方法，氯的测定则参考了林业标准《森林土壤水溶性盐分分析》（LY/T1251  ）中关于氯的测定方法。

附录I（可溶性钠和可溶性硼的测定：水饱和浸提-等离子体光谱法）：主要引用了标准DB31/T661-2012中利用水饱和浸提容易以及利用等离子体光谱法测定钠和硼的方法。

附录J（总硒、总铬、总铜、总锌、总镍、总镉、总铅、总砷、总银、总钒、总钴和总钼的测定：三酸消解-等离子体光谱法）：三酸消解参考了国家标准《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）中关于重金属消解的方法，另外加了双氧水的步骤；测定主要引用了标准DB31/T661-2012中利用等离子体光谱法测定重金属的方法。

附录K（总汞的测定：氢化法）的测定方法：主要参考了国标中《肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标》（GB/T 23349）利用氢化法测定汞的方法，本标准称样量减少，定容量减少，实际检测浓度适当提高了。

- 7 检验规则（判定依据）

基本沿用《绿化用有机基质》（LY/T 1970-2011）中相关规定。

- 8 标识

基本沿用《绿化用有机基质》（LY/T 1970-2011）中相关规定。

- 9 包装、运输和贮存

基本沿用《绿化用有机基质》（LY/T 1970-2011）中相关规定。

六、与采用国外标准的比较分析，与有关现行国家标准的关系

1、与采用国外标准的比较分析

国外标准中统称为堆制发酵，并规定了堆制发酵的重金属、杂质、堆制发酵检测频率、病原菌、有机污染物、农药含量、含盐量、腐熟度等指标，并根据堆制发酵的使用方式的不同做出不同的指标限制，使堆制发酵产品能够保证质量并适合市场流通。用于绿化的对盐分专门有特殊规定。

2、与有关现行国家标准的关系

现行国家标准《城镇垃圾农用控制标准》规定了重金属含量限制值和堆制发酵施用要求；

现行国家标准《粪类无害化卫生标准》规定了无害化卫生指标及其测定方法；国家和建设部标准《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》提出污泥在绿化上利用养分和重金属限值要求，这些标准主要针对有机肥或堆制发酵的，对盐分或物理指标没有提出严格的限制要求，而这正是绿化种植土壤改良中最关键因素之一，如果这些指标没有限制那么就不能保证产品质量和改良的效果，也不适合在绿化上大面积推广应用。本标准基本沿用《绿化用有机基质》（LY/T 1970-2011）中相关规定基础上，总结该标准近年来在实际应用中经验得失，在此基础上，增加了相关控制指标和使用方法，并对原有的一些控制标准进行修正。

七、标准实施的技术经济及环境效益分析

本标准上升为国家标准，将为我国循环经济产业发展提供技术依托。能很好地规范基质产品生产，有效地促进有机废物堆制发酵生产的无害化、资源化，并指导有机基质产品的使用。符合质量要求的基质产品在应用的量和面方面也将远远大于传统的有机肥或堆肥，可以部分或全部替代传统自然土壤进行绿化种植，即减少对我国自然国土破坏，也减少对泥炭等自然产品的耗损，对保护国土资源有重大意义。因为传统的堆肥或有机肥虽然养分高，但由于没有盐分的限制，其用量是非常有限的，不然就可能对植物产生毒害，如有机肥的施用要求一般是每亩不少于800公斤。而有机基质的养分可能不如传统的有机肥高，但相应的盐分含量也低，因此有机基质可以部分或完全取代土壤进行种植，因此也能消纳更大容量的城乡有机废弃物，对促进节能减排也有积极作用。本标准同时也对有机基质的重金属、卫生指标进行严格控制，将会有效地控制有机基质产品产生的环境污染和生物的危害。

八、编制单位及编制人员

1. 编制单位：上海市园林科学研究所、上海市绿化和市容（林业）工程管理站、上海市绿化管理指导站、上海市环境工程设计科学研究院和重庆市风景园林科学研究院。

2. 主要编制人员：方海兰、郝冠军、周建强、梁晶、陈国霞、伍海兵、毕华松、张浪、沈烈英、崔心红、徐忠、朱振清、严巍、王贤超、邱江、徐福银。